Zadávací dokumentace

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a

v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

Název zakázky:

„Adaptace objektu prodejny na obecní dům v sádku u poličky“

Název zadavatele:				Obec Sádek

Sídlo zadavatele:				Sádek 116, 572 01  Polička

Právní forma: 					Obec

IČ zadavatele:					00277321

DIČ zadavatele: 				…………………………………………

Jehož jménem jedná:				Paní Ludmila Sládková, starostka

- Vymezení předmětu zakázky a jeho technická specifikace:

Předmětem zakázky jsou stavební práce v tomto členění :

- Základy

Nové základové konstrukce budou provedeny z betonu prostého, proloženého lomovým kamenem. Na vnější straně domu budou provedeny do nezámrzné hloubky. Podkladní betony budou vyztuženy sítí.

- Svislé konstrukce

Nové obvodové a vnitřní nosné zdivo bude z cihelných tvárnic na tl. 300 mm, dělící vnitřní zdivo bude z cihelných příčkovek a lehkých montovaných SDK stěn Štítová stěna mezi prostorem sálu a podkrovního bytu bude provedena jako akustický dělící.

- Vodorovné konstrukce

Nad prostory kuchyně s výčepem a přísálím bude proveden strop z ŽB dutinových panelů Spirilo. Na nových svislých nosných konstrukcích budou provedeny ŽB ztužující věnce v úrovni stávajících věnců, se kterými budou spojeny. Překlady nad otvorovými prvky budou typové železobetonové, případně keramické, nad většími otvory budou ocelové nosníky příp. ŽB monolitické. Schodiště bude železobetonové monolitické.

- Zastřešení

Nová střecha bude dvouplášťová, s větranou mezerou nad pojistnou hydroizolací, se skládanou krytinou z cementovláknitých šablon. Střešní plášť bude vynesen sedlovým krovem v místě podkrovního bytu a dřevěnými vazníky nad prostorem sálu. Sklon střešních rovin bude 40°. Krov bude řešen jako dřevěná vaznicová soustava v kombinaci s ocelovými prvky středních vaznic. Ponechaná část stávající střechy bude drobně upravena vzhledem k napojení na novou střechu a stavebním úpravám na štítu a římsách. Podstřešní prostor bude nově odvětrán, střešní krytina z Pz plechu bude nahrazena poplastovaným plechem nebo bude pouze vyspravena v místě nových prostupů a stavebních úprav.

- Podkrovní byt není předmětem výběrového řízení a je sice obsažen ve výkresové části, ale není ve výkazu výměr k ocenění.

Podrobný popis předmětu zakázky vč. zadávací dokumentace je uveden na adrese : http://www.obecsadek.cz/

Dle klasifikace platné pro veřejné zakázky CPV se jedná o kód: 45454100-5

- Hodnotící kritérium pro zadání zakázky:

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky a to dle následujících kritérií s váhami:

Kritérium                                                                                                                             Váha

- Nabídková cena	80 %

- Záruka	20 %

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů a obodování dílčích kritérií provede takto:

Pro kritéria, kde má nejvhodnější nabídka  maximální hodnotu (např. délka poskytnuté záruky),

| Počet bodů | hodnocená nabídka = ---------------------------------- x X nejvhodnější nabídka |
| --- | --- |

Pro kritérium, kde má nejvhodnější nabídka  minimální hodnotu (např. nabídková cena)

| Počet bodů | nejvhodnější nabídka = ------------------------------ x X hodnocená nabídka |
| --- | --- |

U číselně nevyjádřitelných kritérií či vzájemně neporovnatelných hodnot (např. technické parametry) – sestavení pořadí od nejvhodnější nabídky k nejméně vhodné. Zadavatel (hodnotící komise) přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové nižší bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Celkové hodnocení je  součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která jsou vynásobena vahou daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

Bude-li zadavatel (hodnotící komise) považovat hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, přidělí nabídce v rámci tohoto kritéria 0 bodů a tento postup odůvodní.

- Požadavky na kvalifikaci:

I. Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč je povinen v souladu s ustanovením § 62 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách prokázat splnění :

Zadavatel požaduje, aby uchazeč splňoval základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Uchazeč v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 a § 57 zákona o veřejných zakázkách prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením originálu či úředně ověřené kopie čestného prohlášení.

II. Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč splňoval profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Uchazeč v souladu s ustanovením § 57 zák.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách předloží požadované doklady v originále či úředně ověřené kopii.

- Požadavky na způsob zpracování nabídky:

Obsah nabídky

Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, a to v jednom originále.

V rámci své nabídky dodavatel předloží prohlášení, že souhlasí se všemi požadavky a podmínkami zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a nečiní k nim žádných výhrad (viz. příloha č. 2). Toto prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.

Nabídka bude zpracována v následujícím členění:

- krycí list nabídky (viz. příloha č. 1 )

- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

- dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů

- prohlášení o vázanosti obsahem zadávací dokumentace (viz. příloha č. 2)

- oceněný položkový rozpočet

- návrh smlouvy o dílo

- ostatní údaje a dokumenty, které jsou stanoveny v zadávací dokumentaci

Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 60 dnů.

- Lhůta pro podání nabídek

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou nabídku.

Dodavatel musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, to jest  do 25.2.2009 do12:00 hodin.

- Místo pro podávání nabídek

Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu zadavatele, t.j.: Obec Sádek, Sádek 116, 572 01 Polička, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Pro doručení doporučenou poštou nebo osobním podáním platí:

Dodavatel je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude opatřena razítkem dodavatele a zřetelně označena nápisem:

- NEOTVÍRAT – zadávací řízení

„Adaptace objektu prodejny na obecní dům v sádku u poličky“

Na obálce musí být adresa na níž je možno nabídku vrátit. Doručené nabídky budou  evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.

- Způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu v souladu se zadávací dokumentací. V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, doprava na místo dodání, instalace a zaškolení obsluhy a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky.

- Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

- Platební podmínky:

Platby za dílo budou zadavatelem (jako objednatelem) vůči vítěznému dodavateli (jako zhotoviteli) realizovány takto:

- Objednatel nebude poskytovat zálohy.

- Splatnost veškerých faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

- Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude prováděna měsíčními fakturami doloženými soupisem provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny.

- Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem objednatele. Měsíční faktury za realizaci díla budou zhotoviteli součtově uhrazeny do výše 90% celkové sjednané ceny za dílo.

- Zbývající část tj. 10% sjednané ceny díla, bude sloužit objednateli jako zádržné. Zádržné bude uhrazeno zhotoviteli po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění.

- Obchodní podmínky:

- Dodací podmínky

Požadovaný termín dokončení prací: do 31.8.2010

- Záruční podmínky

Zadavatel vyhodnotí v rámci hodnotících kritérií nabídnutou dobu záruky na předmětnou stavbu. Tato lhůta běží ode dne předání předmětu dodávky.

- Servisní podmínky

Zadavatel upřesní servisní podmínky v rámci jednání s vybraným uchazečem.

- Smluvní pokuty

Zadavatel požaduje smluvní pokutu ve výši minimálně  2000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením stavby.

- Ostatní:

Případné odkazy  v zadávací dokumentaci na  jednotlivá  obchodní  jména a  zvláštní  označení  výrobků a obchodních  názvů  materiálů popisují a specifikují  podmínky  požadovaného  plnění  s  tím, že  zadavatel  připouští  i jiná  kvalitativně a technicky obdobná řešení  za podmínky, že  nesmí  dojít  ke zhoršení parametrů  daných  v  projektovém  řešení. Pokud se  dodavatel  odchýlí  použitím  jiných  výrobků  nebo materiálů  od  projektu, musí  být  v cenové nabídce  výslovně  uvedeno  a  doloženo, že  jsou dodrženy  stanovené  parametry v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě).

Zadavatel v souladu s ustanovením § 70 zák. 137/2006 Sb. v platném znění nepřipouští variantní řešení.

- Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.

Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou dodavatelé sami.

V Sádku  dne 29.1.2009

……………………………………

za zadavatele