VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

- Název zakázky:

„Adaptace objektu prodejny na obecní dům v sádku u poličky“

Identifikační údaje zadavatele

- Zadavatel:					Obec Sádek

Sídlo zadavatele:	Sádek 116, 572 01  Polička

IČ zadavatele:					00277321

Jehož jménem jedná:				Paní Ludmila Sládková, starostka

Kontaktní osoba:				Paní Ludmila Sládková

Informace o druhu a předmětu zakázky

Zadavatel hodlá v souladu s usnesením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách), zadat podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.

Předmětem zakázky jsou stavební práce v tomto členění :

- Základy

Nové základové konstrukce budou provedeny z betonu prostého, proloženého lomovým kamenem. Na vnější straně domu budou provedeny do nezámrzné hloubky. Podkladní betony budou vyztuženy sítí.

- Svislé konstrukce

Nové obvodové a vnitřní nosné zdivo bude z cihelných tvárnic na tl. 300 mm, dělící vnitřní zdivo bude z cihelných příčkovek a lehkých montovaných SDK stěn Štítová stěna mezi prostorem sálu a podkrovního bytu bude provedena jako akustický dělící.

- Vodorovné konstrukce

Nad prostory kuchyně s výčepem a přísálím bude proveden strop z ŽB dutinových panelů Spirilo. Na nových svislých nosných konstrukcích budou provedeny ŽB ztužující věnce v úrovni stávajících věnců, se kterými budou spojeny. Překlady nad otvorovými prvky budou typové železobetonové, případně keramické, nad většími otvory budou ocelové nosníky příp. ŽB monolitické. Schodiště bude železobetonové monolitické.

- Zastřešení

Nová střecha bude dvouplášťová, s větranou mezerou nad pojistnou hydroizolací, se skládanou krytinou z cementovláknitých šablon. Střešní plášť bude vynesen sedlovým krovem v místě podkrovního bytu a dřevěnými vazníky nad prostorem sálu. Sklon střešních rovin bude 40°. Krov bude řešen jako dřevěná vaznicová soustava v kombinaci s ocelovými prvky středních vaznic. Ponechaná část stávající střechy bude drobně upravena vzhledem k napojení na novou střechu a stavebním úpravám na štítu a římsách. Podstřešní prostor bude nově odvětrán, střešní krytina z Pz plechu bude nahrazena poplastovaným plechem nebo bude pouze vyspravena v místě nových prostupů a stavebních úprav.

- Podkrovní byt není předmětem výběrového řízení a je sice obsažen ve výkresové části, ale není ve výkazu výměr k ocenění.

Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy a na adrese : http://www.obecsadek.cz/

Lhůta a místo pro podání nabídek

Datum a hodina pro předložení nabídek:  do 25.2.2009 do12:00 hodin.

Nabídka bude doručena doporučeně poštou, osobním podáním na adresu zadavatele, tj.Obec Sádek, Sádek 116, 572 01 Polička nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude opatřena razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

- NEOTVÍRAT – zadávací řízení

„Adaptace objektu prodejny na obecní dům v sádku u poličky“

Na obálce musí být adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Doručené nabídky budou  evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na obecním úřadu Sádek, Sádek 116, dne 27.2.2009 v 10.00 hod. Nabídky předložené po lhůtě k odevzdání nabídek nebudou do soutěže zařazeny.

Hodnotící kritérium

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky a to dle následujících kritérií s váhami:

Kritérium                                                                                                                             Váha

- Nabídková cena	80 %

- Záruka	20 %

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

1) Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč je povinen v souladu s ustanovením § 62 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách prokázat splnění :

Zadavatel požaduje, aby uchazeč splňoval základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Uchazeč v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 a § 57 zákona o veřejných zakázkách prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením originálu či úředně ověřené kopie čestného prohlášení.

2) Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje, aby uchazeč splňoval profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Uchazeč v souladu s ustanovením § 57 zák.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách předloží požadované doklady v originále či úředně ověřené kopii.

Těšíme se na Vaši nabídku.

V Sádku dne 29.1. 2009

……………………………

Příloha: Zadávací dokumentace