## Gravitační kanalizace vs. Tlaková kanalizace (Centralizované systémy s obecní ČOV)

Gravitační kanalizace

- jednoduchost a spolehlivost provozování

- žádná lokální přečerpávací stanice (vyjma v areálu ČOV)

- v některých místech velké zahloubení kanalizace = 3,0m

- v některých případech práce pod hladinou podzemní vody

- některé domy mohou být pod úrovní návrhu stoky – nutnost 	přečerpávat OV

- větší zásahy do komunikací místních i krajských -> větší nároky na obnovu

komunikace

- v úzkých místních uličkách může nastat kolize s ostatními inženýrskými sítěmi –

nutnost přeložek

- není jisté, zda v konkrétním zvoleném dotačním programu budou domovní

přípojky součástí dotace

Tlaková kanalizace

- uložení potrubí cca 1,5m pod terénem - jednoduchost výstavby

- absence nároků na spádovost potrubí - jednoduchost výstavby

- užší výkop rýhy nebo možnost podélných protlaků - jednoduchost výstavby

- menší zásahy do komunikací -> možnost provedení protlaků pod komunikací

- krátké gravitační přípojky do domovní čerpací jímky (DČJ)

- bezúdržbový provoz trubní sítě

- majitelé nemovitostí hradí pouze přepojení septiků (délka 5-10m) –

DČJ a podružný řad (tlaková přípojka) může být součástí dotace

- u každé nemovitosti nutno vybudovat DČJ - umístění poblíž

stávající žumpy (septiku) nebo těsně za plotem

- napojení DČJ na el. energii z dané nemovitosti

- větší nároky na provozování (prevence: 2x ročně kontrola čerpacích šachet,

čerpadla a automatického ovládání)

- finanční nároky na obnovu technologického vybavení DČJ v průměru po 15 letech

## Centralizované systémy vs. Decentralizovaný systém (soustava DČOV popř. septik se zemním filtrem)

CENTRALIZOVANÉ SYSTÉMY (Gravitační nebo Tlaková kanalizace):

- Obě varianty jsou podporovány z dotačních prostředků SFŽP nebo Mze s tím, že všechny stavební objekty a provozní soubory staveb jsou plně (do výše procenta dotace) uznatelnými a tudíž hrazenými náklady (u SFŽP i kanalizační přípojky).

- Tato varianta znamená nejnižší investiční zátěž pro občana (zřejmě vybudování pouze soukromé části kanalizační přípojky u GK nebo krátké gravitační přípojky do DČJ u TK).

- Občan není dále zatěžován žádnou „provozní agendou“ (starost o vyvážení jímky, případně provoz DČOV, správní řízení o prodloužení povolení k vypouštění OV, odběr vzorků OV nebo inspekce autorizovaného inspektora, apod…).

- Kvalitnější vyčištění odpadních vod na obecní ČOV (platí pro ni přísnější emisní limity než pro DČOV).

- Vyčištěné OV (včetně reziduí zbytkového znečištění) jsou vypouštěny výhradně do povrchové vodoteče (větší ochrana podzemních vod a životního prostředí).

- Dlouhodobé koncepční řešení s nakládáním s OV s výhledem min. 100 let.

- Obec zatěžuje značnou vstupní investicí.

- Obec zajišťuje následný provoz vlastními silami nebo třetí osobou (provozovatel kanalizace). Vybrané stočné by mělo pokrýt všechny provozní náklady.

DECENTRALIZOVANÝ SYSTÉM ( Soustava DČOV nebo septiků se zemním filtrem):

- Tato varianta je investičně levnější než centralizované systémy.

- I zde může obec čerpat dotační prostředky na vstupní investici DČOV. Pak se min. po dobu 10 let stává vlastníkem všech DČOV a přejímá zodpovědnost za provoz DČOV.

- Nebo jsou investory a provozovateli DČOV majitelé nemovitostí. Potom na obci neleží do budoucnosti žádné břemeno zodpovědnosti za provoz individuálních DČOV.

- V případě napojení tří a více obyvatel na jednu DČOV je provoz DČOV levnější než provoz splaškové kanalizace s centrální ČOV (výše stočného v přepočtu na 1 m3 vyčištěné odpadní vody – zahrnuje všechny náklady na servis a údržbu včetně nákladů na obnovu investice).

- DČOV jsou pro občany investičně dražší než zřízení kanalizační přípojky.

- V případě napojení méně jak 3 obyvatel na jednu DČOV je provoz DČOV dražší než provoz splaškové kanalizace s centrální ČOV (výše stočného v přepočtu na 1 m3 vyčištěné odpadní vody – zahrnuje všechny náklady na servis a údržbu včetně nákladů na obnovu investice).

- Ne všechny nemovitosti mohou vyčištěné odpadní vody vypouštět do povrchové vodoteče. Vypouštět vyčištěné odpadní vody do dešťové kanalizace je zakázáno.

- Pokud by se občané rozhodli, že budou vypouštět vyčištěné odpadní vody (klasifikováno zákonem nadále jako vody odpadní) do vsaku, jednalo by se o vypouštění do vod podzemních, které lze povolit pouze ve výjimečných případech, pokud nedojde k negativnímu ovlivnění jakosti podzemních vod.

- Při požadavku na takovéto plošného vypouštění ze všech nemovitostí v obci v tomto rozsahu je klíčové kladné stanovisko příslušného vodoprávního úřadu a také podniku Povodí Moravy, s.p.

- Při zanedbané péči při provozování DČOV, a tudíž nedodržování předepsaných emisních limitů vypouštěných odpadních vod, to má negativní vliv na kvalitu povrchových nebo podzemních vod.